1.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备购置及施工 |  |  |  |  |
| （一） | 派出法庭监控系统升级 |  |  |  |  |
| 1 | 400万像素红外筒型摄像机 | 1.400万像素星光级室内外筒型摄像机，分辨率≥2560*1440，红外补光距离≥30米； 2.内置电动变焦镜头，镜头焦距范围2.7mm-13.5mm，变焦过程平稳； 3.采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 4.支持低照度，支持区域入侵、越界侦测，支持三码流，支持同时20路取流； 5.支持耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 6.支持DC12V和POE供电，IP67防护等级； | 5 | 台 | 国标协议接入原平台；用于重庆法庭卷宗扫描室2台，芜湖卷宗扫描室2台，宜昌法庭门岗1个；原监控平台为海康威视 |
| 2 | 配件：壁装支架 | 1.壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 5 | 个 |  |
| 3 | 配件：电源适配器 | 1.电源适配器，DC12V/2A | 5 | 个 |  |
| 4 | 非屏蔽六类双绞线 |  | 1 | 箱 | 重庆、芜湖监控布线 |
| 5 | 硬盘录像机（32路8盘位） | 1.2U机架式网络硬盘录像机，支持32路网络视频接入，输入带宽≥256Mbps，输出带宽≥160Mbps； 2.支持2个千兆网口，支持16路报警输入/4路报警输出，支持8个SATA接口； 3.支持2个HDMI和2个VGA输出，支持4K+1080P输出，支持12路1080P同时显示输出； 4.支持16路同步回放及多路同步倒放，支持重要录像文件加锁保护； 5.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 6.支持GB28181协议接入平台； 7.支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份 | 1 | 台 | 国标协议接入原平台；硬盘利旧；更换宜昌法庭硬盘录像机；原品牌为海康威视 |
| （二） | 派出法庭视频会议系统升级 |  |  |  |  |
| 6 | 100寸液晶显示器 | ≥100英寸，三边无边框、4K高清显示、90%高色域、 Android11.0，4核CPU，4+32G，支持RTC，RS232、支持无线双频Wi-Fi2.4/5G/AP，有线LAN、前置USB接口；响应时间8.5ms、画面比例16:9、最大显示尺寸2203.2 (H) x 1239.3(V)、分辨率3840(H)×2160(V)、像素间距0.57375(H)×0.57375(V)、刷新频率60Hz、色彩度1.07G(8bit+FRC、色域DCI-P3(Typ) 90%、对比度(Typ) 5000:1、可视角度178°(H/V)、背光类型DLED、屏亮度(Typ) 350cd/m2。配置壁挂支架，上墙安装。 | 4 | 台 | 宜昌、重庆法庭会议室各配置2台 |
|  | 搬迁原视频会议室65寸电视机 | 搬迁宜昌、重庆法庭的原会议室65寸电视机至互联网法庭。配置吊装支架，法庭内吊装。 | 4 | 台 | 宜昌、重庆法庭的互联网法庭各2台搬迁 |
| 7 | 视频会议终端 | 1.采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构。 2.支持ITU-T H.323、H.320和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通。 3.支持H.265， H.264HP(High Profile)，H.264，H.264SVC、H.263视频编解码。 4.支持4K（3840×2160）30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps图像格式。 5.支持G.722、G.711A、G.711µ、G.722.1、G.722.1C、G.719、G.729A 、AAC-LD音频算法。 6.设备支持抗丢包修复能力，丢包达40%时，视频图像清晰流畅，无卡顿、马赛克等现象，会议仍能够正常召开。 7.设备支持抗丢包修复能力，丢包达70%时，声音信号清晰流畅，无卡顿现象。 8.支持不少于4路高清视频输入接口，输入接口支持HDBaseT、HDMI、VGA等接口；支持不少于4路高清视频输出接口，输出接口支持VGA、HDMI等接口。 9.支持不少于8路音频输入，支持不少于7路音频输出，支持左右双声道立体声输出。 | 1 | 套 | 宜昌法庭 |
| 8 | 视频会议摄像机 | 1.支持高清视频信号：4K（3840x2160）30/25；1080P60/50/30/25； 720P60/50； 2.支持不小于800万像素，不小于1/2.5英寸CMOS，支持不小于12倍光学变焦，水平转动范围±170°，垂直转动范围-30° ~ +90°；支持不小于16倍数字变焦； 3.支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议，支持网络全命令VISCA控制协议； 4.提供HDMI接口、HDBaseT接口； 5.使用RS-232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制；支持RS232级联，方便工程安装使用； 6.支持不小于10个预置位，并可扩展到255个预置位 | 1 | 套 | 宜昌法庭 |
| （三） | 系统集成 |  |  |  |  |
| 9 | 辅材及配件 | 本项目中设备、线缆、配件、标识等；KBGφ20线管及配件 | 2 | 项 |  |
| 10 | 设备安装及调试 | 本次实施费用包含：（1）设备安装、穿管布线、调试、测试、交付等；系统集成：完成宜昌法庭视频录像机直接接入本部监控平台，实现本部监控平台对派出法庭的视频统一调度、权限统一控制的管理。（2）本部上述设备的安装实施、调试及三个派出法庭相关实施、差旅、人工等费用。（3）本项目为交钥匙工程，包含各类税金、运输、保险、存储等 | 1 | 项 |  |